# คู่มือตั้งค่าเครื่องอ่าน Zebra FX9600

สำหรับเชื่อมต่อระบบ RFID Read & Write Tag

คู่มือนี้อธิบายการเชื่อมต่อเครือข่ายและตั้งค่า IoT Connector ให้ FX9600 ส่งเหตุการณ์แท็กไปยังเว็บแดชบอร์ด พร้อมแนวทางใช้ data relay เมื่อเครื่องอ่านออกอินเทอร์เน็ตหรือ resolve ชื่อเว็บไซต์ไม่ได้

สรุปการเชื่อมต่อ FX9600 → HTTPS หรือเครื่อง relay บนโน้ตบุ๊ก → เว็บแดชบอร์ด ¦ relay เป็นทางเลือกเมื่อเครื่องอ่านส่งตรงไม่ได้

# 1. ข้อมูลที่ต้องเตรียม

เครื่องอ่าน Zebra FX9600, เสาอากาศและสาย RF ที่ติดตั้งเรียบร้อย และแท็ก RFID สำหรับทดสอบ.

คอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงหน้า management ของ FX9600 และอินเทอร์เน็ตสำหรับเปิดเว็บแดชบอร์ด.

URL เว็บไซต์ที่ติดตั้งระบบนี้แล้ว โดยใช้ HTTPS และ path สำหรับรับข้อมูลคือ /rfid/events. URL จริงต้องนำมาจากผู้ดูแลระบบหรือหน้าที่ deploy เว็บไซต์; repository ไม่ได้ระบุ hostname.

บัญชีผู้ดูแลเครื่องอ่านและข้อมูลเครือข่ายที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ. อย่าใส่รหัสผ่านลงในเอกสารหรือ commit ลง Git.

## ค่าตัวอย่างเครือข่ายจากการติดตั้งในโปรเจกต์

| รายการ | ค่าตัวอย่างที่บันทึกไว้ |
| --- | --- |
| การ์ดเครือข่ายโน้ตบุ๊ก | Ethernet 192.168.137.1/24 |
| FX9600 (static) | 192.168.137.10/24 |
| Gateway ของ FX9600 | 192.168.137.1 |
| DNS ของ FX9600 | 8.8.8.8 |

ใช้ชุดค่านี้เฉพาะเมื่อทำเครือข่าย fallback แบบ Ethernet/Internet Connection Sharing ตามการติดตั้งเดิมเท่านั้น หากหน้างานใช้ DHCP หรือวง LAN อื่น ให้ใช้ค่าที่ผู้ดูแลเครือข่ายกำหนดและตรวจว่า IP ไม่ซ้ำกัน

# 2. ตั้งค่าเครือข่าย FX9600

1.  ต่อ FX9600 เข้ากับเครือข่ายที่โน้ตบุ๊กหรือระบบใช้งานอยู่ แล้วเปิดหน้า management ของเครื่องอ่านผ่าน IP ที่ได้รับจากผู้ดูแลหรือ DHCP. หากไม่ทราบ IP ให้ตรวจ DHCP lease หรือข้อมูลการติดตั้งเดิม.

2.  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลที่ได้รับอนุญาต. เมนูและชื่อฟิลด์อาจต่างกันตาม firmware.

3.  กำหนด Ethernet เป็น DHCP สำหรับเครือข่ายที่มี DHCP server หรือกำหนด static IP, subnet mask, gateway และ DNS ให้ตรงกับแผนเครือข่าย. สำหรับ fallback ตามโปรเจกต์ใช้ FX9600 192.168.137.10/24, gateway 192.168.137.1 และ DNS 8.8.8.8.

4.  บันทึกการตั้งค่าและ reconnect หากเครื่องอ่านร้องขอ. จากโน้ตบุ๊กให้ตรวจว่าเข้าถึงหน้า management ของ FX9600 ได้ และเครื่องอ่านออกไปยัง DNS/HTTPS ได้เมื่อใช้การส่งตรง.

# 3. ตั้งค่า IoT Connector และการส่งข้อมูล

1.  ในหน้า FX9600 เปิดการตั้งค่า IoT Connector แล้วเลือกหรือสร้าง endpoint แบบ HTTP POST ตามที่ระบบเดิมรองรับ.

2.  ตั้ง Tag Data URL เป็น URL เว็บไซต์แบบ HTTPS ตามรูปแบบ https://<ชื่อโฮสต์ของเว็บไซต์>/rfid/events. แทน <ชื่อโฮสต์ของเว็บไซต์> ด้วย URL production จริง; ห้ามใส่วงเล็บมุมในค่าที่บันทึก.

3.  ตั้ง Management Events URL ให้ส่ง heartbeat/management events ด้วย. หากใช้ relay ให้ชี้ URL นี้ไปยัง endpoint ภายในเครื่อง relay ตามขั้นตอนหัวข้อ 4; หากส่งตรง ให้ใช้ endpoint ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด.

4.  เลือก JSON payload และเปิด event ที่ต้องการให้ระบบส่ง. ตรวจว่าข้อมูลแท็กถูกส่งเป็น JSON และ payload ไม่เกินข้อจำกัดระบบ 1 MB ต่อ request.

5.  บันทึกและเปิดใช้งาน IoT Connector. การแก้ Management Events URL บน firmware ที่ใช้ในโปรเจกต์ต้อง disable IoT Connector ก่อน แก้ named HTTP POST endpoint แล้ว enable กลับ.

6.  อย่าเปลี่ยน radio settings, antenna, power หรือ Tag Data URL อื่นที่ใช้งานอยู่โดยไม่จำเป็น. เมื่อแก้ endpoint ให้ตรวจค่าที่เก็บจริงในหน้า console; คำตอบ REST configuration อย่างเดียวไม่ยืนยันว่า endpoint บันทึกถูกต้อง.

ระบบรับ POST ที่ /rfid/events. เว็บแดชบอร์ดจะรวม EPC ซ้ำ แสดงรายละเอียด reader และ payload และปรับข้อมูลแท็กที่หายไปตามรอบการรับข้อมูล

# 4. ใช้ data relay เมื่อ FX9600 ส่งตรงไม่ได้

ใช้ขั้นตอนนี้เมื่อ FX9600 resolve hostname ของเว็บไซต์ไม่ได้หรือส่ง HTTPS ออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ แต่ยังสื่อสารกับโน้ตบุ๊กได้. โน้ตบุ๊กต้องเปิดค้าง เชื่อมอินเทอร์เน็ต และรัน relay ตลอดเวลาที่ใช้งาน

1.  ตั้งค่า Ethernet/Internet Connection Sharing บนโน้ตบุ๊กตามเครือข่ายที่อนุมัติ. ค่าที่ใช้ในการติดตั้งนี้คือโน้ตบุ๊ก 192.168.137.1/24 และ FX9600 192.168.137.10/24, gateway 192.168.137.1.

2.  บนโน้ตบุ๊ก เปิด PowerShell ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วสั่ง pwsh -File reader/start-data-relay.ps1. สคริปต์ relay รับข้อมูลที่ 192.168.137.1:8766 และส่งต่อไปยังเว็บไซต์ผ่าน HTTPS.

3.  ใน FX9600 ตั้ง Tag Data URL และ Management Events URL เป็น URL ภายในเครื่อง relay ที่กำหนดไว้ในการติดตั้ง. ตรวจสอบค่า endpoint จาก console และยืนยันว่าอนุญาตเฉพาะ reader IP ที่กำหนด.

4.  โปรเจกต์กำหนด relay ให้รับเฉพาะ reader IP, จำกัด request 1 MB และส่งต่อ HTTP response status จากเว็บไซต์กลับไปยัง FX9600.

5.  หลังเปลี่ยน Management Events URL ให้ทำตามลำดับ disable connector → แก้ named HTTP POST endpoint ใน console → enable connector. ยืนยัน URL ที่เก็บจริงทั้ง Tag Data และ Management Events.

6.  ตรวจว่ามี tag events ใหม่เข้าเว็บ. Heartbeat เพียงอย่างเดียวไม่ถือว่ายืนยันว่าข้อมูลแท็กส่งถึงแล้ว.

URL ภายในที่ใช้จริงอาจขึ้นกับการตั้งค่า endpoint ในหน้า console และสคริปต์ relay ของเครื่อง จึงควรตรวจค่าปัจจุบันก่อนนำไปตั้งใน reader; README ระบุ relay listener แต่ไม่ได้ระบุ path สำหรับนำไปกรอกใน console

# 5. ตรวจสอบการอ่านแท็ก

1.  เปิดเว็บแดชบอร์ด แล้วนำแท็กทดสอบเข้าเขตอ่านของเสาอากาศ.

2.  ตรวจว่ามี EPC ใหม่ปรากฏ และรายละเอียด reader/payload อัปเดตตามการอ่าน. ใช้ event ใหม่เป็นเกณฑ์ยืนยัน tag delivery; heartbeat ไม่เพียงพอ.

3.  หากไม่พบแท็ก ให้ตรวจตามลำดับ: สายและตำแหน่งเสาอากาศ → สถานะการอ่าน/IoT Connector → URL ที่บันทึกจริง → การเชื่อมต่อ IP/DNS/HTTPS หรือ relay → log/status ของ reader และเว็บ.

4.  เมื่อจำเป็นต้อง reload gateway ที่หลุดการเชื่อมต่อ ให้ใช้ pwsh -File reader/reconnect-reader.ps1 จากเครื่องที่ตั้งค่าไว้; สคริปต์นี้ออกแบบให้ reload โดยไม่เปลี่ยน endpoint หรือ radio settings.

# 6. เปิดใช้งานการเขียนแท็ก

การเขียนแท็กต้องมี writer bridge แยกจากการตั้งค่า IoT Connector. ให้โน้ตบุ๊กที่ต่อกับ FX9600 รัน reader/start-writer.ps1 และให้ผู้ดูแลตั้งค่า WRITE_BRIDGE_TOKEN กับ WRITE_OPERATOR_KEY ในระบบ Sites อย่างปลอดภัย. ค่า token/secret และ credential ของ reader ห้ามบันทึกในคู่มือหรือ Git.

bridge จะอ่านข้อมูลเดิมก่อนเขียน เขียนข้อมูล แล้วอ่านกลับเพื่อตรวจสอบ. รายงานสำเร็จเมื่ออ่านกลับตรงกับค่าที่สั่งเท่านั้น.

รองรับการเขียนแบบจัดแนว word ใน USER/EPC/TID/RESERVED เมื่อชิปและ lock state อนุญาต. TID/RESERVED ต้องยืนยันอย่างชัดเจน; การเปลี่ยน CRC/PC หรือขนาด EPC มีการป้องกัน.

อย่าทดสอบเขียน password. ใน tag ที่ทดสอบ USER word 0 ตอบ Memory overrun; การเขียน EPC ได้รับการตรวจสอบและคืนค่าเดิมแล้ว.

คำสั่งที่ไม่ทราบผลจะไม่ถูก retry อัตโนมัติ. คิวหมดอายุ 30 วินาที และผลที่ไม่ได้รับคำตอบจะกลายเป็น unknown หลัง 45 วินาที.

# 7. บันทึกการติดตั้งหน้างาน

| รายการ | บันทึก |
| --- | --- |
| รุ่น/serial ของ FX9600 | ____________________________________________ |
| Firmware | ____________________________________________ |
| IP / subnet / gateway / DNS | ____________________________________________ |
| Tag Data URL | ____________________________________________ |
| Management Events URL | ____________________________________________ |
| วิธีเชื่อมต่อ | ☐ ส่งตรง HTTPS ☐ ผ่านโน้ตบุ๊ก relay |
| วันที่และผู้ติดตั้ง | ____________________________________________ |

# ขอบเขตและแหล่งอ้างอิง

คู่มือนี้จัดทำจาก README และสคริปต์ใน repository rfid-read-write-tag. ชื่อเมนูและหน้าจอ FX9600 อาจเปลี่ยนตาม firmware; โปรดใช้ค่าจากผู้ดูแลระบบและคู่มือ Zebra ที่ตรงกับ firmware หน้างาน. คู่มือนี้ไม่บรรจุรหัสผ่าน, token, secret หรือ hostname production ที่ไม่ได้ระบุใน repository.